| Logo ou nom | # Machines CNC pour percer, tourner et fraiser |
| --- | --- |
|  | Principales règles de sécurité et de comportement dans notre entreprise |
| Principaux dangers | Projection de copeaux, de fluides de coupe d’éclat d’outil ou de la pièce Chute de pièces ou d’outillage Happement par la broche ou la pièce en rotation Écrasement des doigts dans le dispositif de serrage ou par des mouvements d’axes Affections cutanées dues au contact de la peau avec le fluide de coupe Manipulation non autorisée des dispositifs de protection |
| Règles de sécurité Lors du soufflage, par ex. | Utiliser des centres d’usinage sûrs et respecter les consignes indiquées dans la notice d’instructions Utilisation uniquement par des personnes instruites. L'utilisation est interdite aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (exception : formation professionnelle initiale) Ne jamais manipuler les dispositifs de protection Porter des lunettes de protection (par ex. : lors des opérations de soufflage) Porter des chaussures de sécurité Interdiction de porter des gants en mode de réglage Ne porter ni bagues, ni montres, ni bracelets Ne pas porter de vêtements amples, en particulier au niveau des manches Utiliser des crèmes de protection de la peau Ne jamais procéder à des mesures, à un nettoyage ou à des réglages lorsque la machine est en marche. |
| Informations | Voir la notice d’instructions Liste de contrôle « Machine CNC pour percer, tourner et fraiser », www.suva.ch/67139.f Fiche thématique « Embarreurs pour tours CNC », www.suva.ch/33051.f |
| Date d’établissement | Version 1.0 / 26 août 2019 |