| Logo ou nom | # Scies circulaires à métaux |
| --- | --- |
|  | Principales règles de sécurité et de comportement dans notre entreprise |
| Principaux dangers | Contact avec la lame en mouvement Projection de copeaux Chute de pièces Coincement des doigts dans le dispositif de serrage pneumatique Bruit occasionné par le sciage de tubes et de profilés |
| Règles de sécurité Selon la situation Selon la situation | N’utiliser les scies à métaux à ruban que lorsque nous avons reçu l’instruction nécessaire, l'utilisation est interdite aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (exception : formation professionnelle initiale) Porter des chaussures de sécurité et des lunettes de protection Porter des protecteurs d’ouïe lors du sciage de tubes et de profilés Porter si nécessaire des gants de protection lors de la manipulation de pièces à arêtes vives Ne pas porter de vêtements amples, en particulier au niveau des manches Fixer les pièces au moyen de dispositifs de serrage Régler le dispositif de serrage pneumatique de telle sorte que l’espace entre la pièce et le mors de l’étau soit au maximum de 6 mm lorsque la pièce n’est pas serrée Attendre l’arrêt complet de la machine avant de serrer ou desserrer une pièce marche Attendre l’arrêt complet de la machine avant de procéder à des mesures, à un nettoyage ou à des réparations |
| Informations | Voir la notice d’instructions Liste de contrôle « Scie circulaire à métaux », www.suva.ch/67105.f |
| Date d’établissement | Version 1.0 / 26 août 2019 |