| Logo oder Name | # Tisch- und Ständerschleifmaschine |
| --- | --- |
|  | Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
| Hauptgefahren | Verletzungen durch wegfliegende Partikel beim Schleifen Handverletzungen durch Berühren der drehenden Schleifscheibe Getroffen werden beim Bruch der Schleifscheibe Getroffen werden von herabfallenden Werkstücken Erfasst werden von Drahtbürsten oder Wellenzapfen Einatmen von Schleifstaub Verbrennungen durch heisse Werkstückoberflächen |
| Sicherheitsregeln | Sichere Tisch- und Ständerschleifmaschinen einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden Darf nur von instruierten Personen bedient werden Schutzbrille tragen Geschlossene Schutzschuhe tragen Falls notwendig Schutzhandschuhe tragen Falls notwendig Gehörschutz tragen Falls notwendig Atemschutz tragen Vor dem Aufspannen der Schleifscheibe Klangprobe vornehmen Werkstückauflagen und Schutzverdeck richtig einstellen Bei Arbeiten mit Drahtbürsten keine Ketten, Drahtseile oder stark gelochte und genoppte Teile bearbeiten (Gefahr, dass Teile von der Drahtbürste erfasst werden) |
| Informationen | Siehe Bedienungsanleitung Checkliste: «Tisch- und Ständerschleifmaschine», www.suva.ch/67037.d |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |