| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 28. Oktober 2019 |
| --- | --- |
| Logo oder Name | # Tafelschere |
|  | Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
| Hauptgefahren | Abschneiden der Finger mit dem Messer Quetschen der Finger unter den Niederhaltern oder zwischen Blech und Arbeitstisch Quetschen der Finger zwischen bewegten und festen Teilen (z.B. Anschläge, Auswerfer auf der Rückseite) Schnittverletzungen durch scharfe Blechkanten Getroffen werden von herabfallenden Blechen Gefahr durch Lärm beim Scheren dicker Bleche |
| Sicherheitsregeln | Sichere Tafelscheren einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung) Schnittschutzhandschuhe tragen (mind. Schnittschutzfaktor 3) Schutzschuhe tragen Falls notwendig Gehörschutz tragen Schnittlinienschutzvorrichtung so tief wie möglich einstellen Nicht unter den Schnittlinienschutz greifen; schmale Blechstreifen mit Hilfswerkzeugen halten Nicht zwischen Blech und Arbeitstisch greifen Beim Schneiden langer Bleche Auflagen benutzen Sich nicht im Gefahrenbereich hinter der Tafelschere aufhalten |
| Informationen | Siehe Bedienungsanleitung Checkliste: «Tafelschere», www.suva.ch/67107.d |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |