| Logo oder Name | # Flachschleifmaschine |
| --- | --- |
|  | Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
| Hauptgefahren | Verletzungen durch wegfliegende Partikel beim Schleifen Handverletzungen durch Berühren der drehenden Schleifscheibe Getroffen werden beim Bruch der Schleifscheibe Getroffen werden von herabfallenden Werkstücken Einatmen von Schleifstaub Verbrennungen durch heisse Werkstückoberflächen |
| Sicherheitsregeln | Sichere Flachschleifmaschinen einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden Darf nur von instruierten Personen bedient werden Schutzbrille tragen Geschlossene Schutzschuhe tragen Falls notwendig Schutzhandschuhe tragen Falls notwendig Gehörschutz tragen Falls notwendig Atemschutz tragen Vor dem Aufspannen der Schleifscheibe Klangprobe vornehmen Werkstückauflagen und Schutzverdeck richtig einstellen |
| Informationen | Siehe Bedienungsanleitung |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |