| Logo oder Name | # Konventionelle Fräsmaschine |
| --- | --- |
|  | Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
| Hauptgefahren | Erfasst werden an Handschuhen, loser Kleidung, langen Haaren oder Schmuck durch rotierende Fräser oder Spindel Getroffen werden durch wegfliegende Späne, brechende Fräser, mitdrehende oder herabfallende Werkstücke Schnittverletzungen durch scharfkantige Späne oder Werkstücke |
| Sicherheitsregeln | Sichere Fräsmaschinen einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung) Schutzbrille tragen Schutzschuhe tragen Handschuhverbot Keine Fingerringe, Uhren und Armbänder tragen Eng anliegende Kleider tragen, besonders enge Ärmel Lange Haare unter Haarschutz verbergen Werkstücke mit Spannvorrichtungen fixieren Nie an laufender Spindel vorbeigreifen Nie bei laufender Maschine Werkstücke ein- und ausspannen Nie bei laufender Maschine messen, reinigen oder Störungen beheben |
| Informationen | Siehe Bedienungsanleitung |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |