| Logo oder Name | # Tisch – und Ständerbohrmaschine |
| --- | --- |
|  | Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
| Hauptgefahren | Erfasst werden an Handschuhen, loser Kleidung, langen Haaren oder Schmuck durch rotierende Bohrer oder Spindel Getroffen werden durch wegfliegende Späne, brechende Bohrer, mitdrehende oder herabfallende Werkstücke Schnittverletzungen durch scharfkantige Späne oder Werkstücke |
| Sicherheitsregeln | Sichere Tisch-oder Ständerbohrmaschinen einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung) Schutzbrille tragen Schutzschuhe tragen Handschuhverbot Keine Fingerringe, Uhren und Armbänder tragen Eng anliegende Kleider tragen, besonders enge Ärmel Lange Haare unter Haarschutz verbergen Werkstücke mit Spannvorrichtungen fixieren Nie an laufender Bohrspindel vorbeigreifen Nie bei laufender Maschine Werkstücke ein- und ausspannen Nie bei laufender Maschine messen, reinigen oder Störungen beheben |
| Informationen | Siehe Bedienungsanleitung Checkliste: «Tisch– und Ständerbohrmaschine», www.suva.ch/67036.d |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |