| Logo o nome | # Macchina CNC per foratura, tornitura e fresatura |
| --- | --- |
|  | Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
| Pericoli principali | Pericolo causato da proiezione di trucioli, lubrorefrigeranti, caduta o fuoriuscita di pezzi in lavorazione Restare impigliati nel mandrino o nei pezzi in lavorazione mentre sono in rotazione Schiacciamento delle dita nel dispositivo di bloccaggio o a causa di spostamento degli assi Malattie della pelle provocate dal liquido refrigerante usato per bagnare il pezzo in lavorazione Pericolo dovuto alla manipolazione non autorizzata dei dispositivi di protezione |
| Regole di sicurezza | Utilizzare centri di lavorazione sicuri, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. Solo il personale appositamente istruito può utilizzare le macchine CNC. I giovani di età inferiore ai 18 anni (eccezione: formazione professionale) non sono autorizzati a utilizzarle. Mai manipolare i dispositivi di protezione. Indossare occhiali di protezione. Indossare calzature di protezione. Divieto di indossare guanti durante i lavori di messa a punto. Non indossare anelli, orologi, braccialetti. Indossare indumenti aderenti (soprattutto sulle braccia). Utilizzare prodotti di protezione della pelle. Non effettuare mai misurazioni, pulizie o riparazioni con la macchina in funzione. |
| Informazioni | Manuale d'uso Lista di controllo «Centri di lavorazione CNC per foratura, tornitura e fresatura», www.suva.ch/67139.i Scheda tematica «Caricatore automatico di barre per torni CNC», www.suva.ch/33051.i |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |