| Dok. – Nr.: |  | SICHERHEITSREGELN Einrichten und Bedienen von Pressen für die Metallbearbeitung | Version: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEFAHREN |  |  |  |  |
|  | - Quetschen der Finger oder Hände - Wegfliegende Metallteile bei Werkzeugbruch - Schnittverletzungen durch scharfkantige Teile - Sturzgefahr bei mangelnder Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz - Lärm |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
| Grundsatz: Pressen dürfen nur betrieben werden, wenn wirksame Schutzeinrichtungen verhindern, dass in den Gefahrenbereich des Werkzeugs oder anderer bewegter Teile gegriffen werden kann. Dieser Grundsatz gilt auch für Probehübe. |  |  |  |  |
|  | - Pressen müssen von einer verantwortlichen Person eingerichtet werden, die dafür ausgebildet ist. - Die Bedienpersonen müssen über die korrekte Funktion der Schutzeinrichtungen instruiert sein. - Es dürfen nur Pressenwerkzeuge eingesetzt werden, die so gestaltet sind, dass wirksame Schutzeinrichtungen verwendet werden können. - Pressen dürfen nur eingerichtet werden, wenn die Betriebsart „Einrichten" gewählt ist oder wenn z.B. bei Exzenterpressen mit Drehkeilkupplung der Pressenantrieb ausgeschaltet ist. - Nach jedem Einrichten und nach jeder Störungsbehebung hat der Einrichter die Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen zu überprüfen. Der Schlüssel des Betriebsartenwahlschalters ist vom Einrichter abzuziehen. - An Pressen dürfen niemals mehrere Personen arbeiten, wenn nicht für jede Person ein gleichwertiger Schutz vorhanden ist (z.B. mehrere kombinierte Zweihandschaltungen). - Bei der Arbeit sind Gehörschutz, Schutzschuhe und soweit möglich Schutzhandschuhe zu tragen. - Es ist für Ordnung und Sauberkeit an den Pressen, in der Arbeitsumgebung und den angrenzenden Verkehrswegen zu sorgen. |  |  |  |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |
| - Alle Störungen, Veränderungen, ungewohnte Geräusche oder Leckagen sind unverzüglich dem Einrichter oder dem Vorgesetzten zu melden. - Störungen dürfen nur beseitigt werden, wenn die Presse zuvor in einen sicheren Zustand versetzt wurde. |  |  |  |  |
| INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |
| - Pressen und ihre Schutzeinrichtungen müssen mindestens einmal jährlich durch eine Fachperson auf ihre Funktionssicherheit geprüft werden. Die Überprüfung ist zu dokumentieren. |  |  |  |  |

www.suva.ch/pressen