| Logo ou nom | # Perceuse à colonne |
| --- | --- |
|  | Principales règles de sécurité et de comportement dans notre entreprise |
| Principaux dangers | Risque que des gants, vêtements amples, cheveux longs ou bijoux soient entraînés par l’outil ou par la broche en rotation Projection de copeaux ou d’éclats d’outil, blessures occasionnées par la rotation ou la projection de la pièce Coupures aux mains dues à des copeaux ou des pièces à arêtes vives |
| Règles de sécurité | N’utiliser que des perceuses à colonne et d’établi sûres et respecter les consignes indiquées dans la notice d’instructions Utilisation uniquement par des personnes instruites. L'utilisation est interdite aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (exception : formation professionnelle initiale) Porter des lunettes de protection Porter des chaussures de sécurité Interdiction de porter des gants Ne porter ni bagues, ni montres, ni bracelets Ne pas porter de vêtements amples, en particulier au niveau des manches Cheveux longs : porter un filet à cheveux Fixer les pièces au moyen de dispositifs de serrage Ne jamais approcher la main de la broche en mouvement Ne jamais serrer ou desserrer une pièce lorsque la machine est en marche Ne jamais procéder à des mesures, à un nettoyage ou à des réparations lorsque la machine est en marche |
| Informations | Voir la notice d’instructions Liste de contrôle « Perceuses à colonne et d’établi », www.suva.ch/67036.f |
| Date d’établissement | Version 1.0 / 26 août 2019 |