| Logo o nome | # Sega circolare per metalli |
| --- | --- |
|  | Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
| Pericoli principali | Ferite da taglio provocate dalla lama circolare in rotazione Pericolo causato dalla proiezione di trucioli Pericolo causato dalla caduta del pezzo in lavorazione Schiacciamento delle dita nel dispositivo di bloccaggio pneumatico Pericolo causato dal rumore prodotto durante il taglio di tubi e profilati |
| Regole di sicurezza | Utilizzare seghe circolari per metalli sicure, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. Solo il personale appositamente istruito può utilizzare le seghe circolari per metalli. I giovani di età inferiore ai 18 anni (eccezione: formazione professionale) non sono autorizzati a utilizzarle. Indossare occhiali di protezione. Indossare calzature di protezione. Indossare i protettori auricolari quando si tagliano tubi e profilati. Se necessario, indossare i guanti di protezione quando si lavorano pezzi con bordi affilati. Indossare indumenti aderenti (soprattutto sulle braccia). Fissare i pezzi in lavorazione con dispositivi di bloccaggio. Regolare le morse di bloccaggio pneumatico in modo che il gioco tra ganascia e pezzo in lavorazione sia al massimo di 6 mm in posizione aperta. Mai bloccare o rimuovere un pezzo con la macchina in funzione. Non effettuare mai misurazioni, pulizie o riparazioni con la macchina in funzione. |
| Informazioni | Manuale d'uso Lista di controllo «Sega circolare per metalli», www.suva.ch/67105.i |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |