| Logo oder Name | # Metallbandsäge |
| --- | --- |
|  | Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
| Hauptgefahren | Verletzungen beim Berühren des laufenden Sägebandes Getroffen werden durch wegfliegende Späne Getroffen werden von herabfallenden Werkstücken Einklemmen der Finger in der pneumatischen Spannvorrichtung Hauterkrankungen durch von Kühlmitteln benetzten Werkstücken Gefahr durch Lärm beim Sägen von Rohren und Profilen |
| Sicherheitsregeln | Sichere Metallbandsägen einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung) Schutzbrille tragen Schutzschuhe tragen Gehörschutz tragen beim Sägen von Rohren und Profilen Falls notwendig Schnittschutzhandschuhe tragen beim Arbeiten mit scharfkantigen Werkstücken Eng anliegende Kleider tragen, besonders enge Ärmel Werkstücke mit Spannvorrichtung fixieren Pneumatische Spannvorrichtung so einstellen, dass im ungespannten Zustand das Spiel zwischen Klemmbacke und Werkstück maximal 6 mm beträgt Sägebandabdeckung so weit wie möglich schliessen Werkstücke nie bei laufender Maschine ein- und ausspannen Nie bei laufendem Sägeband messen, reinigen oder Störungen beheben |
| Informationen | Siehe Bedienungsanleitung Checkliste: «Metallbandsäge», www.suva.ch/67106.d |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |