| Logo o nome | # Pressa piegatrice |
| --- | --- |
|  | Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
| Pericoli principali | Schiacciamento di dita, mani o braccia tra punzone e stampo di piegatura Schiacciamento delle dita tra pezzo in lavorazione e lama superiore Impatto da movimenti oscillatori di grossi pezzi Schiacciamento delle dita causato da caduta di utensili durante la regolazione Ferite da taglio alle mani causate da lamiere affilate Pericolo dovuto alla caduta di lamiere |
| Regole di sicurezza | Utilizzare presse piegatrici sicure, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. Solo il personale appositamente istruito può utilizzare le presse piegatrici. I giovani di età inferiore ai 18 anni (eccezione: formazione professionale) non sono autorizzati a utilizzarle. Indossare guanti antitaglio (fattore di resistenza al taglio almeno 3). Indossare calzature di protezione. Se la pressa piegatrice è manovrata da due persone, devono sempre essere presenti due interruttori di sicurezza a pedale. Manipolare correttamente i pezzi in lavorazione, ossia: - non tenere mai le dita sopra la lamiera; - non mettere mai le dita tra il pezzo e la lama superiore. Fissare gli utensili per evitare la loro caduta durante la regolazione. |
| Informazioni | Manuale d'uso Lista di controllo «Pressa piegatrice», www.suva.ch/67108.i |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |