| Logo ou nom | # Presse-plieuse |
| --- | --- |
|  | Principales règles de sécurité et de comportement dans notre entreprise |
| Principaux dangers | Écrasement des doigts, de la main ou du bras lors de la fermeture de l’outil Écrasement des doigts entre la pièce à façonner et le tablier supérieur de la machine Blessures dues aux mouvements d’une pièce de grande dimension Écrasement des doigts consécutif à la chute d’un outil lors du réglage Coupures aux mains liées à la manipulation de tôles à arêtes vives Blessures dues à la chute d’une tôle |
| Règles de sécurité | Utiliser des presses-plieuses sûres et respecter les consignes indiquées dans la notice d’instructions Utilisation uniquement par des personnes instruites. L'utilisation est interdite aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (exception : formation professionnelle initiale) Porter des gants de protection contre les coupures (facteur de protection : min. 3) Porter des chaussures de sécurité Prévoir deux pédales de commande si la presse-plieuse est utilisée simultanément par deux personnes. Tenir correctement les pièces : - ne jamais garder les doigts au-dessus de la tôle - ne jamais placer la main entre une pièce pliée et le tablier supérieur de la machine Sécuriser les outils pour qu'ils ne tombent pas pendant l'installation Sécuriser la position du tablier supérieur lors de l’installation des outils |
| Informations | Voir la notice d’instructions Liste de contrôle « Presses-plieuses », www.suva.ch/67108.f |
| Date d’établissement | Version 1.0 / 26 août 2019 |