| Logo o nome | # Smerigliatrici da banco |
| --- | --- |
|  | Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
| Pericoli principali | Lesioni provocate dalla proiezione di particelle di abrasivo e di altri materiali Lesioni alle mani provocate dal contatto accidentale con la mola in rotazione Lesioni dovute allo scoppio della mola Pericolo causato dalla caduta del pezzo in lavorazione Essere afferrati dalle spazzole o dalle estremità dell'albero portamola Respirare polvere di levigatura Ustioni causate dal contatto con superfici roventi del pezzo in lavorazione |
| Regole di sicurezza | Utilizzare smerigliatrici da banco sicure, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso Solo il personale appositamente istruito può utilizzarle. Indossare occhiali di protezione. Indossare calzature di protezione chiuse. Se necessario, indossare guanti di protezione. Se necessario, indossare i protettori auricolari. Se necessario, indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Prima di montare la mola, sottoporla alla prova del suono. Regolare correttamente i poggiapezzi e la cuffia di protezione. Quando si usano le spazzole metalliche, evitare di lavorare catene, cavi metallici o superfici con tanti fori o motivi in rilievo (il pericolo è che il pezzo in lavorazione rimanga intrappolato nella spazzola). |
| Informazioni | Manuale d'uso Lista di controllo «Smerigliatrici da banco», www.suva.ch/67037.i |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |