| Logo ou nom | # Cisailles guillotines |
| --- | --- |
|  | Principales règles de sécurité et de comportement dans notre entreprise |
| Principaux dangers | Sectionnement des doigts par la lame Écrasement des doigts sous le dispositif de bridage ou entre la tôle et la table de travail Écrasement des doigts entre des parties fixes et mobiles (par ex. butées motorisées, évacuateurs de tôles à l'arrière) Coupures aux mains liées à la manipulation de tôles à arêtes vives Blessures dues à la chute de la tôle Bruit |
| Règles de sécurité Selon la situation | Utiliser des cisailles guillotines sûres et respecter les consignes de la notice d’instructions Utilisation uniquement par des personnes instruites. L'utilisation est interdite aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (exception : formation professionnelle initiale) Porter des gants de protection contre les coupures (au moins le niveau 3 de protection) Porter des chaussures de sécurité Porter des protecteurs d’ouïe si nécessaire, par ex. lors de la coupe de tôles épaisses Régler le dispositif de protection frontal le plus bas possible Ne pas mettre les doigts sous le dispositif de protection frontal ; les bandes de tôle étroites doivent être maintenues avec des outils Ne pas mettre les doigts entre la tôle et la table de travail Utiliser un support pour la découpe des tôles longues Ne pas se tenir à l'arrière de la cisaille guillotine |
| Informations | Voir la notice d’instructions Liste de contrôle « Cisailles guillotines », www.suva.ch/67107.f |
| Date d’établissement | Version 1.0 / 26 août 2019 |