| Logo o nome | # Cesoia a ghigliottina |
| --- | --- |
|  | Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
| Pericoli principali | Cesoiamento delle dita dovuto alla discesa della lama Schiacciamento delle dita sotto il premilamiera o tra la lamiera e il banco di lavoro Schiacciamento delle dita tra le parti fisse e mobili della macchina (ad es. attacchi, espulsori sul retro) Ferite da taglio causate dalla lamiera affilata Pericolo dovuto alla caduta di lamiere Pericolo causato dal rumore prodotto dal taglio di lamiere spesse |
| Regole di sicurezza | Utilizzare cesoie a ghigliottina sicure, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. Solo il personale appositamente istruito può utilizzare le cesoie a ghigliottina. I giovani di età inferiore ai 18 anni (eccezione: formazione professionale) non sono autorizzati a utilizzarle. Indossare guanti antitaglio (fattore di resistenza al taglio almeno 3). Indossare calzature di protezione. Se necessario, indossare i protettori auricolari. Abbassare il più possibile la protezione della linea di taglio. Non introdurre mai parti del corpo sotto la protezione della linea di taglio; fissare le lamiere sottili con appositi utensili. Non introdurre mai parti del corpo tra la lamiera e il banco di lavoro. Usare gli appositi supporti quando si tagliano lamiere lunghe. Non sostare nella zona di pericolo dietro la cesoia a ghigliottina. |
| Informazioni | Manuale d'uso Lista di controllo «Cesoia a ghigliottina», www.suva.ch/67107.i |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |