| Logo ou nom | # Tour conventionnel |
| --- | --- |
|  | Principales règles de sécurité et de comportement dans notre entreprise |
| Principaux dangers | Happement par le mandrin ou la pièce en rotation Chute de pièces ou d’outillage Projection de copeaux, de fluides de coupe d’éclat d’outil ou de la pièce Coupures occasionnées par des copeaux longs Choc avec une barre particulièrement longue |
| Règles de sécurité | Utiliser des tours sûrs et respecter les consignes indiquées dans la notice d’instructions Utilisation uniquement par des personnes instruites. L'utilisation est interdite aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (exception : formation professionnelle initiale) Porter des lunettes de protection et des chaussures de sécurité Interdiction de porter des gants Ne porter ni bagues, ni montres, ni bracelets Ne porter pas de vêtements amples, en particulier au niveau des manches Cheveux longs : porter un filet à cheveux Fermer le dispositif de protection du mandrin Utiliser un guide-barre en cas de tournage de barres particulièrement longues dépassant la poupée fixe Pour le polissage, maintenir la toile abrasive au moyen d’un outil (elle ne doit pas entourer la pièce à polir) Ne jamais toucher le mandrin ou la pièce en rotation Ne jamais procéder à des mesures, à un nettoyage ou à des réglages lorsque la machine est en marche Utiliser un crochet à copeaux muni d’un protège-main pour évacuer les copeaux |
| Informations | Voir la notice d’instructions Liste de contrôle « Tours conventionnels », www.suva.ch/67053.f |
| Date d’établissement | Version 1.0 / 26 août 2019 |