| Logo o nome | # Rettificatrice per piani |
| --- | --- |
|  | Le regole di sicurezza e di comportamento più importanti per la nostra azienda |
| Pericoli principali | Lesioni provocate dalla proiezione di particelle di abrasivo e di altri materiali Lesioni alle mani provocate dal contatto accidentale con la mola in rotazione Lesioni dovute allo scoppio della mola Pericolo causato dalla caduta del pezzo in lavorazione Respirare polvere di levigatura Ustioni causate dal contatto con superfici roventi del pezzo in lavorazione |
| Regole di sicurezza | Utilizzare rettificatrici per piani sicure, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. Solo il personale appositamente istruito può utilizzarle. Indossare occhiali di protezione. Indossare calzature di protezione chiuse. Se necessario, indossare guanti di protezione. Se necessario, indossare i protettori auricolari. Se necessario, indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Prima di montare la mola, sottoporla alla prova del suono. Regolare correttamente i poggiapezzi e la cuffia di protezione. |
| Informazioni | Manuale d'uso |
| Data di creazione | Versione 1.0 / 26 agosto 2019 |