| Logo ou nom | # Rouleuse |
| --- | --- |
|  | Principales règles de sécurité et de comportement dans notre entreprise |
| Principaux dangers | Happement des doigts, vêtements ou cheveux longs par les cylindres en rotation Coupure ou piqûre due aux arêtes vives des tôles Chute de pièces |
| Règles de sécurité | Utiliser des rouleuses sûres et respecter les consignes de la notice d’instructions Utilisation uniquement par des personnes instruites. L'utilisation est interdite aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (exception : formation professionnelle initiale) Porter des chaussures de sécurité Ne pas porter de gants, ou uniquement des modèles bien ajustés Ne pas porter de vêtements amples, en particulier au niveau des manches, ni de veste ouverte Cheveux longs: porter un filet à cheveux Ne pas approcher les mains à proximité des cylindres lors de l’introduction des tôles Garantir la stabilité des tôles de grandes dimensions avec des supports verticaux ou latéraux |
| Informations | Voir la notice d’instructions Liste de contrôle « Rouleuse », www.suva.ch/67110.f |
| Date d’établissement | Version 1.0 / 26 août 2019 |