| Logo oder Name | # Rundbiegemaschine |
| --- | --- |
|  | Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
| Hauptgefahren | Einziehen der Finger, der Kleidung oder langer Haare durch die sich drehenden Walzen Schnitt- oder Stichverletzungen an scharfkantigen Blechen Gefahr durch Herabfallen der Werkstücke |
| Sicherheitsregeln | Sichere Rundbiegemaschinen einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung) Schutzschuhe tragen Handschuhverbot oder eng anliegende, fingerlose Schutzhandschuhe verwenden Eng anliegende Kleidung tragen (besonders enge Ärmel, keine offene Jacke) Lange Haare unter Haarschutz verbergen Blech mit den Händen nie in der Nähe der Walzen führen Bei grossen Maschinen: unstabile (grosse) Bleche mit Hoch-und Seitenhalter abstützen |
| Informationen | Siehe Bedienungsanleitung Checkliste: «Rundbiegemaschine», www.suva.ch/67110.d |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |