| Logo oder Name | # Abkantpresse |
| --- | --- |
|  | Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
| Hauptgefahren | Quetschen der Finger, Hände oder Arme im schliessenden Abkantwerkzeug Quetschen der Finger zwischen Werkstück und Oberwange Getroffen werden durch Schwenkbewegungen grosser Werkstücke Quetschen der Finger durch herabfallende Werkzeuge beim Einrichten Schnittverletzungen durch scharfkantige Bleche Getroffen werden durch herabfallenden Bleche |
| Sicherheitsregeln | Sichere Abkantpressen einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung) Schnittschutzhandschuhe tragen (mind. Schnittschutzfaktor 3) Schutzschuhe tragen Bei Zweipersonenbedienung immer zwei Sicherheitsfussschalter verwenden Richtige Handführung der Werkstücke beachten, d.h. - Finger nie über dem Blech halten - bei vorgebogenen Werkstücken nie zwischen Werkstück und Oberwange greifen Werkzeuge beim Einrichten gegen Herabfallen sichern |
| Informationen | Siehe Bedienungsanleitung Checkliste: «Abkantpresse», www.suva.ch/67108.d |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |