| Logo oder Name | # Konventionelle Drehmaschine |
| --- | --- |
|  | Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb: |
| Hauptgefahren | Erfasst werden durch das drehende Spannfutter Getroffen werden durch überlange Stangen Verletzungen durch wegfliegende Späne Schnittverletzungen durch Berühren langer Späne Erfasst werden beim Polieren zwischen Polierband und Werkstück |
| Sicherheitsregeln | Sichere Drehmaschinen einsetzen und diese gemäss Betriebsanleitung verwenden Darf nur von instruierten Personen bedient werden Jugendliche unter 18 Jahren verboten (Ausnahme: Berufliche Grundbildung) Schutzbrille tragen Schutzschuhe tragen Handschuhverbot Keine Fingerringe, Uhren und Armbänder tragen Eng anliegende Kleider tragen, besonders enge Ärmel Lange Haare unter Haarschutz verbergen Spannfutterschutz verwenden Stangenführung verwenden beim Drehen von langen Stangen, die seitlich aus dem Spindelstock ragen Polieren nur mit Hilfswerkzeug; das Polierband darf nicht um das Werkstück gelegt werden Nie über drehendes Spannfutter oder drehende Werkstücke greifen Nie bei laufender Maschine messen, reinigen oder Störungen beheben Spänehaken mit Handschutz verwenden |
| Informationen | Siehe Bedienungsanleitung Checkliste: «Konventionelle Drehmaschine», www.suva.ch/67053.d |
| Erstellungsdatum | Version 1.0 / 26. August 2019 |