| Logo ou nom | # Machine à meuler |
| --- | --- |
|  | Principales règles de sécurité et de comportement dans notre entreprise |
| Principaux dangers | Blessures dues à la projection de particules lors du meulage Blessures aux mains dues au contact avec la meule en rotation Éclatement de la meule Chute de pièces Happement par des tourillons ou des brosses métalliques Inhalation de poussières Brûlures dues au contact avec les surfaces chaudes des pièces |
| Règles de sécurité Selon la situation | N’utiliser que des machines à meuler sûres et respecter les consignes indiquées dans la notice d’instructions Utilisation exclusivement réservée aux personnes ayant reçu l’instruction requise Porter des lunettes de protection Porter des chaussures de sécurité Porter si nécessaire des gants de protection lors de la manipulation de pièces à arêtes vives Porter éventuellement des protecteurs d’ouïe Porter éventuellement une protection des voies respiratoires Effectuer un test de résonance avant le serrage de la meule Régler correctement les supports et les chapeaux de protection Ne pas meuler des chaînes, câbles ou pièces comportant de nombreux trous ou picots lors des travaux avec une brosse métallique (risque de happement par la brosse) |
| Informations | Voir la notice d’instructions Liste de contrôle « Machines à meuler ou tourets à meuler », www.suva.ch/67037.f |
| Date d’établissement | Version 1.0 / 26 août 2019 |